Решение модуля 1

ЗАДАНИЕ 1. Произведите базовую настройку устройств:

● Настройте имена устройств согласно топологии. Используйте полное доменное имя

● На всех устройствах необходимо сконфигурировать IPv4

● IP-адрес должен быть из приватного диапазона, в случае, если сеть локальная, согласно RFC1918

● Локальная сеть в сторону HQ-SRV(VLAN100) должна вмещать не более 64 адресов

● Локальная сеть в сторону HQ-CLI(VLAN200) должна вмещать не более 16 адресов

● Локальная сеть в сторону BR-SRV должна вмещать не более 32 адресов

● Локальная сеть для управления(VLAN999) должна вмещать не более 8 адресов

● Сведения об адресах занесите в отчёт, в качестве примера используйте Таблицу 3

Таблица 3. Пример

Решение

Таблица адресов

| Имя устройства | IP-адрес | Шлюз по умолчанию |
| --- | --- | --- |
| ISP | 192.168.44.211/24 (получен по DHCP, сеть колледжа) 172.16.4.1/28 172.16.5.1/28 | 192.168.44.1 |
| HQ-RTR | 172.16.4.10/28 192.168.99.1/29 192.168.100.1/28 192.168.200.1/28 10.5.5.1/30 | 172.16.4.1 |
| HQ-SRV | 192.168.100.10/28 | 192.168.100.1 |
| HQ-CLI | 192.168.200.10/28 | 192.168.200.1 |
| BR-RTR | 172.16.5.10/28 192.168.0.1/28 10.5.5.2/30 | 172.16.5.1 |
| BR-SRV | 192.168.0.10/28 |  |

ЗАДАНИЕ 2. Настройка ISP

● Настройте адресацию на интерфейсах:

Интерфейс, подключенный к магистральному провайдеру, получает адрес по DHCP

Настройте маршруты по умолчанию там, где это необходимо

Интерфейс, к которому подключен HQ-RTR, подключен к сети 172.16.4.0/28

Интерфейс, к которому подключен BR-RTR, подключен к сети 172.16.5.0/28

На ISP настройте динамическую сетевую трансляцию в сторону HQ-RTR и BR-RTR для доступа к сети Интернет

Решение

Настройка адресов на ВМ:

_________________________________ISP: _____________________________

apt-get update –y

apt-get install –y NetworkManager-tui

ip –br a

vim /etc/net/ifaces/ens18/options (NM_CONTRILLED=yes)

vim /etc/net/ifaces/ens19/options (NM_CONTRILLED=yes)

systemctl enable --now NetworkManager

systemctl restart network

#теперь работает команда nmtui

Перезагрузить интерфейсы, проверить, что адреса появились

Включаем пересылку пакетов:

vim /etc/net/sysctl.conf ()

- включаем NAT (чтобы в дальнейшем все ВМ выходили в интернет):

iptables -t nat -A POSTROUTING -j MASQUERADE -o ens20 (интерфейс в сторону колледжа)

iptables-save >> /etc/sysconfig/iptables

systemctl enable --now iptables

_______________________________BR-RTR: __________________________

Включим интернет, чтобы скачать network-manager:

ens18 – подключен к ISP
ens19 – подключен к BR-SRV

(установим ip-адрес)

(установим шлюз)

- адрес ISP

systemctl restart network

Включаем пересылку пакетов:

vim /etc/net/sysctl.conf ()

проверить, что есть интернет:

ping 8.8.8.8

apt-get update -y

apt-get install -y NetworkManager-tui

vim /etc/net/ifaces/ens18/opions (NM_CONTRILLED=yes)

vim /etc/net/ifaces/ens19/opions (NM_CONTRILLED=yes)

systemctl restar  network

systemctl restar  Network-Manager

#теперь работает команда nmtui

Перезагрузить интерфейсы, проверить, что адреса появились

Не забыть поменять hostname!! (через nmtui во вкладке «set a hostname»)

________________________________BR-SRV: __________________________

Настроим интерфейс:

(установим ip-адрес)

(установим шлюз)

- адрес BR-RTR

- dns server

- при не скачивании пакетов поставить 8.8.8.8

systemctl restart network

Включаем пересылку пакетов:

vim /etc/net/sysctl.conf ()

Не забыть поменять hostname!! (через nmtui во вкладке «set a hostname»)

_______________________________HQ-RTR: __________________________

Включим интернет, чтобы скачать network-manager:

ens18 – подключен к ISP
ens19 – подключен к HQ-SW

(установим ip-адрес)

(установим шлюз)

- адрес ISP

- dns-server

- при не скачивании пакетов поставить 8.8.8.8

systemctl restart network

Включаем пересылку пакетов:

vim /etc/net/sysctl.conf ()

проверить, что есть интернет:

ping 8.8.8.8

Не забыть поменять hostname!! (через nmtui во вкладке «set a hostname»)

На HQ-SRV, BR-SRV – поставить ip-адреса аналогично через файлы

/etc/net/ifaces/ens18/ipv4address – указать IP

/etc/net/ifaces/ens18/ipv4router – указать шлюз (default via <IP RTR>)

/etc/net/ifaces/ens18/resolv.conf -  указать адрес DNS-сервера и домен (nameserver 192.168.100.10, domain au-team.irpo) - при не скачивании пакетов поставить 8.8.8.8

ЗАДАНИЕ 3. Создание локальных учетных записей

● Создайте пользователя sshuser на серверах HQ-SRV и BR-SRV

o Пароль пользователя sshuser с паролем P@ssw0rd

o Идентификатор пользователя 1010

o Пользователь sshuser должен иметь возможность запускать sudo без дополнительной аутентификации.

Решение

- вписать пароль P@ssw0rd

Раскомментировать строчки (их не надо писать с 0, просто найти в конце и раскомментировать!!):

Вписать ТОЛЬКО нового пользователя в группу wheel (она уже СУЩЕСТВУЕТ)

● Создайте пользователя net_admin на маршрутизаторах HQ-RTR и BR-RTR

o Пароль пользователя net_admin с паролем P@$$word

o При настройке ОС на базе Linux, запускать sudo без дополнительной аутентификации

Решение

- вписать пароль P@ssw0rd

Раскомментировать строчки (их не надо писать с 0, просто найти в конце и раскомментировать!!):

Вписать ТОЛЬКО нового пользователя в группу wheel (она уже СУЩЕСТВУЕТ)

ЗАДАНИЕ 4. Настройте на интерфейсе HQ-RTR в сторону офиса HQ виртуальный коммутатор:

● Сервер HQ-SRV должен находиться в ID VLAN 100

● Клиент HQ-CLI в ID VLAN 200

● Создайте подсеть управления с ID VLAN 999

● Основные сведения о настройке коммутатора и выбора реализации разделения на VLAN занесите в отчёт

Решение

Установить и включить службу

Создать бридж и закрепить его на интерфейс в сторону CLI и SRV

Создать вланы и привязать их к бриджу

Создать папки вланов для хранения сетевых параметров

Скопировать шаблон options в папки вланов

Задать адреса вланам

Перезагрузить службу и проверить, что вланы появились

ЗАДАНИЕ 5. Настройка безопасного удаленного доступа на серверах HQ-SRV и BR-SRV:

● Для подключения используйте порт 2024

● Разрешите подключения только пользователю sshuser

● Ограничьте количество попыток входа до двух

● Настройте баннер «Authorized access only»

Решение

Добавить параметры SSH по заданию в файл конфигурации

Настроить файл баннера

ЗАДАНИЕ 6. Между офисами HQ и BR необходимо сконфигурировать ip туннель

• Сведения о туннеле занесите в отчёт

• На выбор технологии GRE или IP in IP

Решение

_______________________________HQ-RTR: __________________________

Создать интерфейс для туннеля GRE (IP-tunnel), ens18 - тот, что в ISP

Настроить TTL

_______________________________BR-RTR: __________________________

Создать интерфейс для туннеля GRE (IP-tunnel), ens18 - тот, что в ISP

Настроить TTL

ЗАДАНИЕ 7. Обеспечьте динамическую маршрутизацию: ресурсы одного офиса должны быть доступны из другого офиса. Для обеспечения динамической маршрутизации используйте link state протокол на ваше усмотрение.

● Разрешите выбранный протокол только на интерфейсах в ip туннеле

● Маршрутизаторы должны делиться маршрутами только друг с другом

● Обеспечьте защиту выбранного протокола посредством парольной защиты

● Сведения о настройке и защите протокола занесите в отчёт

Решение

_______________________________BR-RTR: __________________________

Установить пакет frr

Отредактировать файл

Перезапустить службу и ввести ее в автозагрузку

Указать маршруты, пассивные интерфейсы

Сохранить изменения (wr mem)

Перезагрузить службу

_______________________________HQ-RTR: __________________________

Установить пакет frr

Отредактировать файл /etc/frr/daemons (ospfd = yes)

Перезапустить службу и ввести ее в автозагрузку (systemctl enable –now frr)

ЗАДАНИЕ 8. Настройка динамической трансляции адресов.

● Настройте динамическую трансляцию адресов для обоих офисов.

● Все устройства в офисах должны иметь доступ к сети Интернет

Решение

_______________________________HQ-RTR: __________________________

iptables -t nat -A POSTROUTING -j MASQUERADE -o ens18

iptables-save >> /etc/sysconfig/iptables

systemctl enable --now iptables

_______________________________BR-RTR: __________________________

iptables -t nat -A POSTROUTING -j MASQUERADE -o ens18

iptables-save >> /etc/sysconfig/iptables

systemctl enable --now iptables

ЗАДАНИЕ 9. Настройка протокола динамической конфигурации хостов.

● Настройте нужную подсеть

● Для офиса HQ в качестве сервера DHCP выступает маршрутизатор HQ-RTR.

● Клиентом является машина HQ-CLI.

● Исключите из выдачи адрес маршрутизатора

● Адрес шлюза по умолчанию – адрес маршрутизатора HQ-RTR.

● Адрес DNS-сервера для машины HQ-CLI – адрес сервера HQ-SRV.

● DNS-суффикс для офисов HQ – au-team.irpo

● Сведения о настройке протокола занесите в отчёт

Решение

гзвфеу-ыефегзвфеу

- сеть CLI

Копируем шаблон конфигурации dhcp

vim /etc/dhcp/dhcpd.conf

- mac-адрес HQ-CLI

Перезагрузить службу

ЗАДАНИЕ 10. Настройка DNS для офисов HQ и BR.

● Основной DNS-сервер реализован на HQ-SRV.

● Сервер должен обеспечивать разрешение имён в сетевые адреса устройств и обратно в соответствии с таблицей 2

Таблица 2. DNS-зоны

● В качестве DNS сервера пересылки используйте любой общедоступный DNS сервер

Решение

Установить bind

Копируем файл empty (шаблон) в au-team, 100.168.192.in-addr.arpa, 200.168.192.in-addr.arpa:

сконфигурируем зоны

Настраиваем утилиту rndc (для корректного запуска bind)

Перезапустить службу

ЗАДАНИЕ 11. Настройте часовой пояс на всех устройствах, согласно месту проведения экзамена. (+ЗАДАНИЕ 3. Модуля 2)

- В качестве сервера выступает HQ-RTR

- На HQ-RTR настройте сервер chrony, выберите стратум 5

- В качестве клиентов настройте HQ-SRV, HQ-CLI, BR-RTR, BR-SRV.

Настройка сервера времени (HQ-RTR)

Установить временную зону - Калининград

Скачать пакет Chrony

Сконфигурировать файл для настройки сервера

Указать адрес сервера (ip HQ-RTR, stratum 5, разрешенные сети для синхронизации)

Перезагрузить службу:

Настройка клиентов синхронизации времени (HQ-SRV, HQ-CLI, BR-RTR, BR-SRV.)

Установить службу синхронизации времени

Отредактировать файл, указать адрес сервера, с кем требуется синхранизация (адрес HQ-RTR)

Перезагрузить службу

Проверить, что все синхронизируется:

Решение модуля 2

ЗАДАНИЕ 1. Настройте доменный контроллер Samba на машине BR-SRV.

- Создайте 5 пользователей для офиса HQ: имена пользователей формата user№.hq. создайте группу hq, введите в эту группу созданных пользователей.

- Введите в домен машину CLI.

- Пользователи группы hq имеют право аутентифицироваться на клиентском ПК.

- Пользователи группы hq должны иметь возможность повышать привилегии для выполнения ограниченного набора команд: cat, grep, id. Запускать другие команды с повышенными привилегиями пользователи группы не имеют права.

- Выполнять импорт пользователей из файла users.csv. файл будет располагаться на виртуальной машине BR-SRV в папке /opt.

Обновить пакеты на BR-SRV и установить пакет task-samba-dc для создания домена:

Удалить папки и файлы (там содержатся файлы с настроенным доменом, чтобы не произошло конфликтов избавляемся от них):

Создать новую директорию:

(пароль для администратора используем – P@ssw0rd)

Если все правильно, после загрузки видим приблизительно следующее:

Вносим в автозагрузку службу

Переходим в директорию /opt (cd /opt)

Переходим на ВМ HQ-CLI

Проверяем, что ВМ точно имеет возможность общаться как с dns-сервером, так и с ВМ на которой создан домен:

Кроме, того изменяет файл /etc/resolv.conf

- адрес BR-SRV

Подключение к домену:

Открываем центр управления

Выбираем центр управления системой или через поиск ищем acc:

Вводим пароль системного администратора (toor)

Далее откроется такое окно:

В разделе Users выбираем аутентификацию:

Листаем вниз и нажимает «Apply»

- пароль P@ssw0rd

Если все правильно сработало, то должно появиться приветственное окно:

Делаем reboot, после заходим в терминал -

Проверяем, что работает домен на CLI-HQ:

Возвращаемся на ВМ BR-SRV (пароль P@ssw0rd)

ЗАДАНИЕ 2. Сконфигурируйте файловое хранилище:

- При помощи трех дополнительных дисков, размером 1Гб каждый, на HQ-SRV сконфигурируйте дисковый массив уровня 5

- Имя устройства md0, конфигурация массива размещается в файле /etc/mdadm.conf

- Обеспечьте автоматическое монтирование в папку /raid5

- Создайте раздел, отформатируйте раздел, в качестве файловой системы используйте ext4

- Настройте сервер сетевой файловой системы(nfs), в качестве папки общего доступа выберите /raid5/nfs, доступ для чтения и записи для всей сети в сторону HQ-CLI

- На HQ-CLI настройте автомонтирование в папке /mnt/nfs

- Основные параметры сервера отметьте в отчете.

Переходим на HQ-SRV

Проверяем наличие свободных дисков:

Создаем raid5 из свободных дисков:

Выводим информацию о созданном raid-массиве, далее в качестве файловой системы выставляем на созданный раздел -  ext4:

Создаем папку /raid5 для обеспечения дальнейшего автоматического монтирования:

Настраиваем автоматическое монтирование раздела в директорию:

Файл ДО: (обращаем внимание на последнюю строку с ошибками, мы ее добавили предыдущей командой)

Изменяем данную строку до следующего вида:

Проверяем, что пространство монтируется:

- недолжно быть никаких ошибок!

Настройте сервер сетевой файловой системы(nfs), в качестве папки общего доступа выбираем /raid5/nfs, доступ для чтения и записи для всей сети в сторону HQ-CLI:

Устанавливаем службу сервера

Создаем папу и настраиваем права:

- адрес CLI-HQ

Переходим на клиента (HQ-CLI)

Создаем папку куда будет монтироваться директория с сервера:

Настраиваем автоматическое монтирование:

- адрес HQ-SRV

Проверяем монтирование:

- если ошибок нет, значит клиент смог подключиться к серверу

ЗАДАНИЕ 3. Выполнено см. выше в Модуле 1. Задание 11.

ЗАДАНИЕ 4. Сконфигурируйте ansible на сервере BR-SRV

- Сформируйте файл инвентаря, в инвентарь должны входить HQ-SRV, HQ-CLI, HQ-RTR и BR-RTR

- Рабочий каталог ansible должен располагаться в /etc/ansible

- Все указанные машины должны без предупреждений и ошибок отвечать pong на команду ping в ansible посланную с BR-SRV

Переходим на ВМ BR-SRV:

Устанавливаем службу Ansible

Создаем инвентаризационный файл hosts:

Вписываем данные о ВМ, требуемые в задании:

Проверяем работу:

При правильной работе – не будет ошибок, красного или оранжевого цвета

Команда: ansible all –m ping

ЗАДАНИЕ 5. Развертывание приложений в Docker на сервере BR-SRV.

- Создайте в домашней директории пользователя файл wiki.yml для приложения MediaWiki.

- Средствами docker compose должен создаваться стек контейнеров с приложением MediaWiki и базой данных.

- Используйте два сервиса.

- Основной контейнер MediaWiki должен назваться wiki и использоваться образ mediawiki.

- Файл LocalSettings.php с корректными настройками должен находится в домашней папке пользователя и автоматически монтироваться в образ.

- Контейнер с базой данных должен называться mariadb и использовать образ mariadb.

- Разверните.

- Он должен создавать базу с названием mediawiki, доступного по стандартному порту, пользователя wiki с паролем P@ssw0rd должен иметь права доступа к этой базе данных.

- MediaWiki должна быть доступна извне через порт 8080

См. Приложение 1.

ЗАДАНИЕ 6.  На маршрутизаторах сконфигурируйте статическую трансляцию портов.

- Пробросьте порт 80 в порт 8080 на BR-SRV на маршрутизаторе BR-RTR, для обеспечения работы сервиса wiki.

- Пробросьте порт 2024 в порт 2024 на HQ-SRV на маршрутизаторе HQ-RTR.

- Пробросьте порт 2024 в порт 2024 на BR-SRV на маршрутизаторе HQ-RTR.

См. Приложение 2.

ЗАДАНИЕ 7.

См. приложение 3.

ЗАДАНИЕ 8.

См. приложение 4.

ЗАДАНИЕ 9.

- Установить бразер yandex